附  件

工程施工及道路扬尘防治监控平台

建设技术要求

- 前言

基于河南省住房和城乡建设厅《关于组织建设工程施工和城市道路扬尘污染整治攻坚战的紧急通知》（豫建明电〔2016〕25号）文件要求，提出管理系统平台建设相关技术要求，对监控管理系统涉及的软件系统平台、车载终端、扬尘检测、视频监控等软硬件系统做出明确约定，为下一步系统对接、数据的互联互通建立基础。

本技术要求可根据省级及各地市级平台实际情况进行适当修订和细化。

- 参考文件

河南省住房和城乡建设厅《河南省住房和城乡建设厅关于组织建设工程施工和城市道路扬尘污染整治攻坚战的紧急通知》（豫建明电〔2016〕25号）

住建部JGJT292-2012《建筑工程施工现场视频监控技术规范》

- 技术要求

  - 设备安装要求

    - 扬尘检测设备安装位置

应设置与建筑工程施工区域围栏安全范围内，周围不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气的流通。

    - 视频监控设备安装位置

在施工现场的重点部位安装监控摄像机，应无监控盲区，现场应至少安装2台监控设备，其中工地最高点1台，施工车辆每出入口1台，出入口摄像机能够清晰抓拍车牌号；

    - 车载北斗终端及相关附件安装位置

对环卫、渣土、施工工程等需要监控的车辆安装北斗终端，终端安装于驾驶舱内；视必要安装车载摄像头，车头摄像机对车辆行驶方向，车厢摄像机能够看到车厢全部无盲区。

  - 扬尘检测设备

满足国家《环境空气质量标准》所规定的数值范围和测试要求；

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5检测功能 | 具备 |
| 2 | PM10检测功能 | 具备 |
| 3 | 风速检测功能 | 量程：0-30m/s；误差：±1m/s |
| 4 | 噪声检测功能 | 量程：20-130db，误差：±2db |
| 5 | 数据上传频率 | 次/30秒 |
| 6 | 数据保存时间 | >48小时 |
| 7 | 数据上传地址 | 双IP，支持上传到2个服务器 |
| 8 | 工作电压 | 220V交流 |
| 9 | 防水等级 | IP66以上 |
| 10 | 开关量输出数量 | >2路继电器输出 |
| 11 | 通信协议 | 通信协议开放，支持SDK二次开发 |
| 12 | 远程访问 | 支持远程/本地浏览器访问； |

  - 车载终端

执行标准：GB/T 19056-2012、JT/T 794-2011、JT/T 808-2011

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作电压 | DC 9~36V |
|  | 定位方式 | 北斗/GPS |
|  | 定位误差 | <10m（此数据供参考，定位误差与车辆所在区域地形及时间等因素有关联） |
|  | 通信网络 | GPRS/CDMA/TD LTE |
|  | 通讯方式 | TCP/UDP |
|  | 数据上传频率 | 次/30秒 |
|  | 数据上传地址 | 双IP，支持上传到2个服务器 |
|  | 传输通道 | 3G/4G |
|  | 速度记录误差 | ±1Km/h |
|  | 工作温度范围 | -25℃ ~ +75℃ |
|  | 北斗/GPS定位监控功能 | 包含里程统计、盲区补传功能 |
|  | 视频实时上传监控功能 | 采用H.264视频压缩，最大4路视频和1路音频监控，图像分辨率D1/CIF |
|  | 视频存储监控功能 | 包含实现4路视音频同步回放 |
|  | 道路检测功能 | 道路检测偏离报警、道路检测超速报警 |
|  | 汽车CAN总线功能 | 内置汽车CAN总线或配置汽车总线控制器，车况数据读取 |
|  | 汽车行驶记录仪功能 | 记录仪数据符合GB/T 19056-2012和GB/T 19056-2003标准，支持信息采集与存储、驾驶员身份识别、参数设置、数据导出、数据和信息打印，可通过平台远程调取或本地串口提取记录仪数据 |

  - 视频监控摄像机及网络设备

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
|  | 主码流分辨率及帧率 | 50Hz：25fps(1920*1080) |
|  | 图片上传FTP | 可配置上传FTP服务器，文件名： 车载及固定抓拍：[摄像机ID]-[14位日期流水号].jpg 车牌识别：[识别出的车牌号]-[14位日期流水号].jpg |
|  | 图片上传频率 | 次/30秒 |
|  | VPN配置 | 可登录虚拟专用网服务器 |
|  | 远程访问 | 支持远程/本地浏览器访问 |

- 平台数据接口

接口方式

- 信息交换方式应符合XML数据交换标准；

- 互操作服务接口应符合Web Service标准；

- 系统交互模式支持同步与异步方式；系统接口支持自动和手动触发调用；系统接口调用支持分权管理；

- 交互数据应支持各种数据类型；

- 交互附件应支持word、excel、rar、zip、pdf、JPG、GIF常见文件格式。

  - 固定设施信息系列接口

4.1.1工地信息获取接口

【返回值】建设工地所属行政区域（具体到县级）、工地名称、建设单位、建设单位联系人、建设单位联系人电话、施工单位、施工单位联系人、施工单位联系人电话、详细地址、经度、纬度、覆盖半径、登记时间、注销时间（不为空表示失效时间）等。

4.1.2消纳场信息获取接口

【返回值】获取消纳场所在行政区域（具体到县级）、消纳场名称、负责人、负责人电话、详细地址、经度、纬度、覆盖半径、登记时间、注销时间（不为空表示失效时间）等。

4.1.3混凝土搅拌站信息获取接口

【返回值】获取混凝土搅拌站所在行政区域（具体到县级）、搅拌站名称、管理单位、负责人、负责人电话、详细地址、经度、纬度、覆盖半径、登记时间、注销时间（不为空表示失效时间）等。

4.1.4垃圾中转站信息获取接口

【返回值】获取垃圾中转站所属行政区域（具体到县级）、中转站名称、联系人、联系电话、详细地址、经度、纬度、覆盖半径、登记时间、注销时间（不为空表示失效时间）等。

4.1.5垃圾处理场信息获取接口

【返回值】获取垃圾处理场所属行政区域（具体到县级）、处理场名称、联系人、联系电话、详细地址、经度、纬度、覆盖半径、登记时间、注销时间（不为空表示失效时间）等。

  - （移动设施）车辆信息系列接口

4.2.1渣土车辆信息获取接口

【返回值】所属行政区域（具体到县级）、车牌号码、车辆颜色、核载吨位、车辆所属单位、单位联系人、单位联系电话、司机、司机电话、定位终端设备号、登记时间、注销时间（不为空表示失效时间）等。

4.2.2原材料运输车辆信息获取接口

【返回值】所属行政区域（具体到县级）、车牌号码、车辆类型（搅拌车、土石料运输车、其他）、核载吨位、车辆颜色、车辆所属单位、单位联系人、单位联系电话、司机、司机电话、定位终端设备号、登记时间、注销时间（不为空表示失效时间）等。

4.2.3环卫车辆信息获取接口

【返回值】所属行政区域（具体到县级）、车牌号码、车辆类型（洒水车、洗扫车、吸尘车、垃圾运输车）、核载吨位、车辆颜色、车辆所属单位、单位联系人、单位联系电话、司机、司机电话、定位终端设备号、登记时间、注销时间（不为空表示失效时间）等。

  - 监测设备信息系列接口

4.3.1固定设施摄像头信息获取接口

【返回值】所属行政区域（具体到县级）、固定设施类别、固定设施名称、监控点名称、摄像头id、访问地址、端口号、通道号、用户名、密码等。

4.3.2车载摄像头信息获取接口

【返回值】所属行政区域（具体到县级）、车辆类别、所属单位名称、车牌号码、监控点名称、摄像头id、访问地址、端口号、通道号、用户名、密码等。

4.3.3扬尘监测设备信息获取接口

【返回值】所属行政区域（具体到县级）、工地名称、监测设备编号等。

  - 监测数据系列接口

4.4.1车辆进出固定场所数据获取接口

【返回值】所属行政区域（具体到县级）、工地名称、车牌号码、车辆颜色、进出时间、图片地址、摄像头id等。

4.4.2车辆定位数据获取接口

【返回值】车牌号码、终端设备编号、经度、纬度、速度、方向、电源状态、ACC状态、GPS里程、上报时间等。

4.4.3扬尘监测数据获取接口

【返回值】所属行政区域（具体到县级）、工地名称、监测设备编号、PM2.5、PM10、风速、噪声等。

- 制定单位

河南省住房和城乡建设厅、河南国控广德物流服务有限公司

技术咨询：陈刚

联系方式：0371-66787666